Príklad analógového výpočtu

Perovanie prednej nápravy

Karoséria auta

Predná náprava

Pružina a tlmič

a

b

Prekážka na ceste

Pohyb kolesa

F

Matematická rovnica pérovania

y´´ + by´ + ay = F

kde b je sila pružiny, a je sila tlmenia, F je veľkosť prekážky a y je výška karosérie nad cestou.  y´ je prvá derivácia tejto výšky a to je rýchlosť pohybu karosérie hore a dole, y´´ je druhá derivácia výšky a znamená zrýchlenie pohybu karosérie hore a dole.

Hľadáme také koeficienty a , b aby pri nabehnutí na prekážku F sa auto veľmi nerozkmitalo (výška y) a ustálilo sa za čo najkratší čas T = Tmin.

čas T = 0, začiatok výpočtu

Skoková funkcia F

napätie  reprezentujúce prekážku  skok na   0,5 V

začiatočné napätie  0 V

čas T

výška nad cestou y

T = 0

Rozkmitanie kolesa po nabehnutí na prekážku

T =  Tmin

Riešenie diferenciálnej rovnice kmitania karosérie

Predstavíme si, že hľadáme najvyššiu deriváciu premennej y, ktorá má označenie y´´ a myslíme si, že poznáme aj y aj y´.  Potom upravíme rovnicu na tvar:

y´´ = - by´ - ay - F

Výpočtová schéma na analógovom počítači

Na vstup prvého integrátora (1) privedieme všetky členy na pravej strane rovnice. Po integrácii získame na výstupe integrátora hodnotu prvej derivácie so záporným znamienkom  -y´ po jej integrácii v druhom integrátore (2) dostaneme hľadanú premennú y.  Tieto hodnoty potom privedieme cez príslušné potenciometre a, b na vstup prvého integrátora a máme výpočtovú schému navrhnutú. Pozn.: značka trojuholníka znamená, že výpočtová jednotka obracia znamienko.

F

- y

a

b

y

- y´

y´´

1

2

Postup riešenia

Zapojíme výpočtové jednotky analógového počítača podľa výpočtovej schémy, nastavíme potenciometre na hodnoty a , b – to musí urobiť matematik, alebo inžinier, ktorý vie odhadnúť  približné hodnoty aby sa riešenie nehľadalo veľmi dlho. Na vstup pripojíme napätie 0,5 V a celé zapojenie (elektrické napätia v zosilňovačoch a drôtoch) sa rozkmitá.

Napätie y sa privedie do krivkového zapisovača, ktorý nakreslí aktuálnu krivku – riešenie rovnice pri daných koeficientoch a aj b.  Potom prepneme F na nulu (0V), prestavíme potenciometre na nové koeficienty a a b  a znovu zapneme napätie F na 0,5 V. Kreslíme novú krivku kmitania. Proces opakujeme až kým karoséria nekmitá tak ako si želáme. Pri splnení podmienky  T= Tmin odčítame hodnoty koeficientov a aj b a to je výsledok počítania na analógovom počítači. Keď výrobca urobí takú pružinu a také tlmenie ako sme vypočítali bude karoséria správne odpérovaná.

Takto sa dá modelovať pružné uloženie motora v aute (silent bloky), pružné uloženie inkubátora v sanitke, pružnosť pneumatiky, pružné vlastnosti nárazníkov, ale aj kmitanie hriadeľa motora, kmitanie kabíny traktora a a iné kmitajúce systémy.